Brewmaster: Phụ trách chung quá trình cho quá trình sản xuất, thời gian rest, tính toán lượng Malt và Hops cần thiết

Brewer: Chịu trách nhiệm chuẩn bị nguyên vật liệu, follow quá trình sản xuất, test các chỉ tiêu cần thiết và các task vệ sinh. Đảm bảo chất lượng và đúng tiêu chuẩn

Notes:

First brew = Là mẻ bia đầu tiên trong ngày. Cần chọn trên HMI để hệ thống hiểu để Mash-in đúng thời gian

Last brew = Là mẻ bia cuối trong ngày. Cần chọn trên HMI để hệ thống hiểu là mẻ cuối trong ngày

List các task kiểm tra trước khi nấu:

- CIP FST- Xác nhận với nhân viên vận hành Cellar

- Kiểm tra 2 big bag đảm bảo đủ trước khi start

- Cân Malt cho mể đầu, confirm trên HMI sau khi cân

- Nghiền mẻ 1. (Chọn first brew trên HMI and without air

- Cần mẻ 2, confirm trên HMI sau khi cân

- Kiểm tra thùng chứa spent grain

Start nấu

| Mẻ số 1: | Các mẻ tiếp theo: | Mẻ cuối của tank: |
| --- | --- | --- |
| - Đảm bảo chọn first brew để mash-in đúng giờ - Đo đường First wort - Nghiền mẻ tiếp theo - Kết nối T vào đường phía dưới ở đáy tank - CIP wort way và đường line pitching - Đo đường last running - Add hops, confirm trên HMI sau khi cân - Đo đường wort kettle full - Đo đường Cast out và PH - Pitching yeast sau khi đếm xong - Aeration 350 kg/m3 (Nếu là mẻ đầu của bồn thì No air - Cooling wort | - Đo đường first wort - Nghiền mẻ tiếp theo - Kết nối T lên đường trên ở đáy tank - CIP line với nước nóng - Đo đường Last running - Kiểm tra thùng chứa spent grain - Adds hops, confirm trên HMI - Đo đường wort kettle full - Đo đường cast out và pH - Aeration 350 kg/m3 - Cooling wort | - Đo đường first wort - CIP line với nước nóng - Đo đường Lastrunning - Kiểm tra tank chứa hèm - Add hops và confirm trên HMI - Đo đường wort kettle full - Đo đường cast out và pH - No Air - Cooling wort |

Quality Control

Đảm bảo tất cả các chỉ tiêu nằm trong range .

Record đầy đủ và chính xác

Điều chỉnh kịp thời để bia luôn có chất lượng tốt nhất

Health and Safety

Mang bảo hộ lao động phù hợp với đặc thù công việc.

Tuân thủ các quy định an toàn khi thao tác vơi hóa chất và thiết bị

Báo cáo cho brewmaster nếu có bất kỳ mối nguy nào.

Documentation

Duy trì việc record các sự cố, cách khắc phục và các thay đổi trong quá trình vận hành.