CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ

HƯỚNG DẪN

VẬN HÀNH HỆ THỐNG BREWHOUSE

Mã số: ST.KBT.01

(Ban hành kèm theo QĐ số: … /20…/QĐ-GĐ/BNC ngày … /… /20…)

| Ban hành lần: | 01 |
| --- | --- |

| Chữ ký | Người soạn thảo | Người kiểm tra | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Phạm Văn Thương | Trần Minh Tứ | Nguyễn Lâm An |
| Chức danh | Nhân viên | Trưởng bộ phận | Giám đốc |
| Ngày/tháng/năm | 21 /10/2024 | / /20… | / /20… |

| Lần sửa đổi | Ngày hiệu lực | Mục/ nội dung ban hành/ sửa đổi | Phê duyệt áp dụng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | --/--/202- | Ban hành lần đầu |  |  |

MỤC LỤC

| T | NỘI DUNG MỤC LỤC | TRANG |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mục đích | 4 |
| 2 | Đối tượng và phạm vi áp dụng | 4 |
| 3 | Quy định viết tắt và định nghĩa | 4 |
| 4 | Nội dung | 4-12 |

# Mục đích

- Hướng dẫn nhân viên kỹ thuật thực hiện công tác vận hành hệ thống Brewhouse đúng quy trình, đảm bảo an toàn chất lượng.

# Đối tượng và phạm vi áp dụng

- Đối tượng: Milling room, Brewhouse

- Phạm vi áp dụng: Kỹ thuật viên Brewing

# Quy định viết tắt và định nghĩa

- Mash: 	Malt sau khi nghiền phối với nước

- Hops: Hoa bia

- Yeast: Men Bia

- Malt: Đại mạch

- FST: Fermentation storage tank

- HMI: Human machine interface.

- CIP: Clean in place

# Nội dung

    - Chuẩn bị nguyên vật liệu, thiết bị

##### Nguyên vật liệu

- Malt.

- Hops:

+ Chuẩn bị những loại Hops cần dùng theo từng loại bia, cân đúng khối lượng vào bảo quản ở kho lạnh (Nhiệt độ từ 2-40C)

- Yeast:

+ Nhận kết quá cell count từ lab, tính toán lượng yeast cần pitch, kiểm tra khối lượng Yeast trong bồn Yeast storage đảm bảo đủ khối lượng đối với trường hợp tái sử dụng Yeast.

Đối với trường hợp sử dụng Dry Yeast, cần chuẩn bị đúng loại, đúng số lượng vào bảo quản ở nhiệt độ 2-5oC

- Nước:

+ Cần kiểm tra mực nước trong bồn Brew water & hot water, đảm bảo đủ sử dụng trong suốt quá trình nấu

##### Thiết bị

- Gravity metter hoặc tỷ trọng kế

- Máy đo pH

- Cân điện tử

- Ca nhựa dung tích 2L

- Kéo

    - Vận hành hệ thống Brewhouse

##### Giới thiệu chung

- Sơ đồ hệ thống:

Malt

Nghiền

Brew water

Đường hóa

Spent grain area

Brew water

Lọc dịch đường

Spent grain

Hoa bia

Nấu dịch đường và hoa bia

Cặn lắng

Tách cặn

Làm lạnh

Hot water

Chiller water

Fermentation

- Nguyên lý chung:

- Malt sau khi nghiền được băng tải chuyển lên bồn Mashtun để tiến hành đường hóa Malt. Sau đó, tất cả được chuyển qua Lauter tank để lọc tách dich đường. Dịch đường sau khi lọc xong chuyển qua bồn Wort kettle để tiến hành nấu dịch đường. Phần bã hèm sau khi lọc sẽ được chuyển đến khu vực chứa bã hèm.

Tại Wort kettle, dịch đường sẽ được nấu ở nhiệt độ cao, hoa bia cũng được bổ sung trong giai đoạn này. Sau khi nấu xong, dịch nha sẽ được chuyển xuống Whirlpool để lắng cặn, sau đó làm lạnh và chuyển vào bồn lên men

##### Hướng dẫn vận hành

- Step 1: Cân Malt

+ Đối với special Malt, cần cân đúng khối lượng theo công thức của từng loại bia, sau đó đổ vào Hopper.

+ Đối với Pilsner Malt, cần kéo lên Pa-lăng để đưa big bag vào hopper

**Chú ý: trong quá trình cân tránh để tràn đổ, kiểm tra đúng loại Malt cần cân, ghi lại Batch/lot vào record

- Step 2: Start Milling

Kiểm tra LS

Kiểm tra special malt

Mở recipe list

Cài đặt thời gian

Malt milling tab

+ Chọn vào tab Malt milling weekly schedule water, kiểm tra level switch ở đáy hopper Malt đảm bảo trạng thái ON (Màu xanh). Click vào hopper để xác nhận đã đổ Malt vào hopper. Cài đặt thời gian để start hệ thống. Sau khi kiểm tra xong, click nào nút để hiện ra recipe list.

+ Click vào recipe cần nấu rồi nhấn nút để xác nhận.

First brew

Without air

Confirm

Chọn recipe

**Lưu ý: Nếu là mẻ nấu đầu tiên trong ngày thì nhấn vào nút “First brew” ở góc trái màn hình recipe list, “Without air” với những mẻ không dosing air.

Start milling

+ Sau khi xác nhận đúng recipe, nhấn nút để start hệ thống Milling.

- Step 3: Start Brewhouse

+ Cần follow process và đo gravity trong quá trình nấu. Các task cần thực hiện:

Vòi lấy mẫu first wort

Check gravity first wort: 2hl sau step first wort

Hops Dose 2

Hops Dose 3

Hops Dose 1

Add HopsàConfirm hops dose trên HMI.

            - Check IBC container (trừ mẻ đầu tiên)

Return

Return

Supply

supply

Kết nối đường ống wort way với FSTàCIP wort way

            - Check gravity Lass running: 0.5hl cuối ở step last Running (Điểm lấy mẫu tương tự first wort)

            - Check gravity wort kettle full: 4 phút sau khi start boil

Vòi lấy mẫu 6,7

Check gravity + pH Wort cast out: 10hl sau khi cast out

Push out

Start cooling

Cooling: Confirm message trên HMI, mở van cấp vào FST khi wort điền đầy đường ống. Sau khi whirlpool emptied, confirm trên HMI để pustout wort way.

Dosing valve

Pitching Yeast: Mở van dosing, nhập khối lượng yeast vào rồi nhấn start (Mẻ thứ 2)

Nhập KL yeast

            - Record thông tin vào protocol brehouse